СОДЕРЖАНИЕ

Внимание	4

Информация по технике безопасности	5

1. Перед началом	7

1.1 Принадлежности	7

1.2 Лицевая панель	9

1.3 Задняя панель	10

1.4 Блок дистанционного управления	11

2. Настройка	14

2.1 Подключение к телевизору	14

2.2 Подключение к спутниковой антенне	15

2.3 Первоначальная установка	16

3. Основные операции	18

3.1 Программа просмотра	18

3.2 Просмотр	20

4. Обзор меню	23

4.1 Инструкция по работе с меню	23

4.2 Структура меню	23

5. Работа меню	25

5.1 Программа телепередач	25

5.2 Планировщик	29

5.3 Настройки	30

5.4 Список каналов	36

5.5 Почтовые сообщения BMail	36

5.6 Контактная информация	37

Дополнительная информация	39

A.1 Поиск и устранение неисправностей	39

A.2 Технические условия	40

Внимание

- Внимательно прочитайте настоящее руководство и убедитесь, что Вам понятны представленные инструкции. В целях Вашей безопасности проверяйте результат каждого действия.

Знаки предупреждения, предостережения и примечания

В настоящем руководстве особое внимание обратите на следующие знаки, которые указывают на опасные ситуации.

|  | Осторожно Указывает на то, что если данной ситуации не удастся избежать, она может привести к повреждению оборудования или аппаратуры. |
| --- | --- |
|  | Опасность Указывает на опасную ситуацию. Если ее не удастся избежать, она может привести к серьезной травме. |
|  | Примечание Указывает на дополнительную пользовательскую информацию, которая предупреждает пользователя о возможных проблемах, а также информацию любой степени важности, которая помогает пользователю понимать, использовать и обслуживать установку. |

Правильная утилизация изделия

(отходы электрического и электронного оборудования)

Данная маркировка, изображенная на изделии или в его документации, указывает на то, что в конце срока службы изделия его нельзя утилизировать с другими домашними отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека вследствие бесконтрольной утилизации отходов, пожалуйста, отделите данные отходы от других типов отходов и отправьте их на обязательную переработку, чтобы способствовать экологически рациональному вторичному использованию материальных ресурсов.

Бытовые пользователи должны связаться с розничным торговцем, у которого они приобрели данное изделие, или со своим местным правительственным учреждением для получения подробной информации о том, куда и как они могут доставить данное изделие для экологически безопасной переработки.

Промышленные пользователи должны связаться со своим поставщиком и проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделие нельзя смешивать с другими бытовыми отходами, предназначенными для утилизации.

Информация по технике безопасности

Данный цифровой спутниковый ресивер изготовлен в соответствии с международными требованиями безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции по технике безопасности.

Инструкции по технике безопасности и меры предосторожности

|  | Не размещайте на ресивере тяжелые предметы и не загромождайте вентиляционные каналы. (загромождение вентиляционных каналов может вызвать возгорание) |
| --- | --- |
|  | Не очищайте поверхность бензолом или легкоиспаряющимся бензином. Это может повредить окраску. |
|  | Оставляйте питание и антенну отключенными во время длительного отсутствия или грозы. |
|  | Не роняйте и не повреждайте устройство дистанционного управления (RCU). |
|  | Если появился дым или запах гари, немедленно выключите и отсоедините ресивер. Свяжитесь и проконсультируйтесь со своей местной ремонтной мастерской. |
|  | Не размещайте ресивер на скользкой и наклонной поверхности. |
|  | Держите ресивер подальше от воды. |
|  | Удаляйте пыль. Пыль или металлические частицы внутри ресивера могут вызвать возгорание и поражение электрическим током. |
|  | Не занимайте разборкой и сборкой. Не открывайте ресивер. |
|  | Не тяните кабель, чтобы отключить ресивер от питания. Не перемещайте ресивер при включенном сетевом кабеле. Оборудование должно быть расположено вблизи розетки электропитания. |
|  | Не приближайте ресивер к магнитным предметам и громкоговорителям. |
|  | Размещайте ресивер в хорошо проветриваемых местах и вдали от прямых солнечных лучей и мест повышенной влажности. |
|  | Не подвергайте ресивер температуре свыше 30 ℃ и ниже 5 ℃. |
| Ресивер STB изготовлен для работы в нормальных условиях. Бытовая мебель покрыта различными видами лака и пластмассовых материалов, они обрабатываются различными видами лака. Существуют некоторые вещества, содержащие такие компоненты, которые повреждают и размягчают резиновые ножки. Резиновые ножки, смягченные такими загрязняющими веществами, могут оставлять на поверхности нежелательные пятна. Компания AORA TV не несет ответственность за такие убытки по понятной причине. Поэтому, пожалуйста, используйте для своего ресивера нескользкий коврик, особенно когда размещаете устройство на новой мебели или на мебели, обработанной лаковым абразивом. |  |

1. Перед началом

1.1 Принадлежности

Аудио/Видеокабель

Руководство пользователя

Устройство дистанционного управления (RCU)

Сухие батареи типа AAA, 2 шт.

Адаптер источника электропитания

1.2 Лицевая панель

1           2           3                            6

4                 5

| Позиция | Описание |
| --- | --- |
| 1. Электропитание | Вкл.\выкл. ресивер (STB) |
| 2. МЕНЮ/OK | Выводит на экран главное меню в режиме просмотра и активирует выделенный пункт меню в режиме меню. |
| 3. ВЕРНУТЬСЯ | Выход из текущего меню или отмена текущей выполняемой операции, если возможно. |
| 4. ГРОМК. ∨/∧ | Увеличение/уменьшение уровней громкости в режиме просмотра и изменение настроек во время работы меню. |
| 5. КАН. ∨/∧ | Меняет каналы в режиме просмотра и перемещает курсор вверх/вниз во время работы меню. |
| 6. Гнездо для карты доступа | Гнездо для карты доступа. |
| * Светодиод ждущего режима | Зеленый светодиод в режиме включенного электропитания. Красный светодиод в ждущем режиме. |
| * Светодиод BMail | Излучается светло-оранжевый свет, когда компания AORA TV отправила почтовое сообщение BMail. |
| * Светодиод RCU | Принимает ИК-команды от блока дистанционного управления. Не заграждайте сектор обзора датчика. |

1.3 Задняя панель

| Позиция | Описание |
| --- | --- |
| 1. Вход антенны | Соедините со спутниковой антенной. |
| 2. Телевизионный выход | Соедините со стандартным телевизором. |
| 3. ВИДЕО | Соедините желтый разъем с "Видео" входом телевизора (“Video”). |
| 4. АУДИО | Соедините белый и красный разъемы с левым и правым “Аудио” входами (“Audio L/R”). |
| 5. Адаптер источника электропитания | Не забудьте проверить технические требования к электропитанию. |

1.4 Блок дистанционного управления

С помощью блока дистанционного управления можно управлять всеми параметрами ресивера STB.

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| 1. POWER (Питание) | Включает ресивер или переводит его в ждущий режим. |
| 2. MUTE () (Приглушить звук) | Включает или выключает звук. |
| 3. HELP (?) (Помощь) | Выводит на экран справочную информацию. |
| 4. Numeric Button (~) (Цифровые кнопки) | Для выбора канала или ввода PIN-кода. |
| 5. EXIT (Выход) | Для выхода из всех отображаемых на экране меню (OSD). |
| 6. + | Для вывода на экран доступной информации о программе, краткого описания и выбора языка. |
| 7. BACK ( ) (Вернуться) | В режиме электронного ТВ-гида (EPG), возврат на предыдущий экран. В полноэкранном режиме выполняет переключение между текущим настроенным и ранее настроенным каналами. |
| 8. MENU (Меню) | Для вывода на экран главного меню или возврата к предыдущему меню. |
| 9. EPG (ТВ-гид) | Вывод на экран электронного телевизионного гида. |
| 10. MOS (Мозаич.) | Для перехода к мозаичному отображению каналов, где Вы можете выбрать каналы и просмотреть рекламную информацию. |
| 11. ▲/▼ | В режиме ТВ-гида перемещает курсор на предыдущую/следующую позицию в вертикальном направлении. В полноэкранном режиме выводит на экран рекламную заставку программы (баннер). |
| 12. ◀/▶ | В режиме ТВ-гида перемещает курсор на предыдущую/следующую позицию в горизонтальном направлении. В полноэкранном режиме выводит на экран рекламную заставку программы. |

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| 13. OK | Для подтверждения выбора и/или выбора выделенного пункта меню. В полноэкранном режиме без баннера выводит начальный экран ТВ-гида. |
| 14. VOL+/- (Громк.) | Для изменения уровня громкости в режиме просмотра. |
| 15. CH+/- (Канал) | Для изменения канал в режиме просмотра. |
| 16. Color Buttons (///) (цветные кнопки) | Для выбора соответствующего цвета, указанного на экране. |
| 17. BMAIL | Для открытия меню почтового сообщения BMail. |
| 18. FAV (Избран.) | Кнопка переключения избранных каналов для пролистывания всех любимых каналов. |

2. Настройка

2.1 Подключение к телевизору

Установите ресивер в горизонтальном положении.

Не помещайте на ресивер тяжелые предметы, такие как телевизоры.

Не устанавливайте ресивер в следующих условиях: вибрации, прямые солнечные лучи, чрезмерная влажность, чрезвычайно высокие или низкие температуры, отсутствие проветривания и т.д.

1.	Подключите видео и аудио входы телевизора к видео и аудио выходам ресивера. Присоедините белый и красный разъемы к левому и правому аудио-каналам, а желтый к видео каналу, соответственно.

2.2 Подключение к спутниковой антенне

<Антенна>

Присоедините кабель спутниковый антенны к антенному входу (“Antenna In”).

2.3 Первоначальная установка

- При включении ресивера первый раз появится экран настроек начальной установки.

- Выберите свой язык меню (английский язык), затем нажмите кнопку <OK>.

- Убедитесь, что кабель подключен к ресиверу.  Затем нажмите кнопку <OK>.

- Нажмите кнопку <OK>, чтобы перейти на экран «Настройки LNB» “LNB Setup” (блок с низким уровнем шума). Выберите “Тип LNB” (LNB Type) и введите диапазон частот.

- Нажмите кнопку <OK>, чтобы пойти на экран “Entry Point” (точка входа). Выберите транспондер и задайте его конфигурацию.

- Нажмите кнопку <OK>, чтобы пойти на экран “Signal Lock” (блокировка сигнала), на котором показаны "Уровень сигнала" (“Signal Lock”) и "Качество" (“Quality”).

- При обнаружении “NIT & BAT” (информационная сеть и таблица программ) на экран выводится опция "OK”. Нажмите кнопку <OK>, чтобы перейти на начальный экран.

- Этот экран является "Начальным" (“Home”) экраном. Теперь Ваш ресивер готов к работе.

3. Основные операции

3.1 Программа просмотра

3.1.1 Прямой доступ к каналу

- Введите правильный номер канала при просмотре телевизионной передачи. В случае ввода неправильного номера канала канал не изменится. Баннер программы автоматически выводится на экран при настройке на другой канал.

3.1.2 Кнопка RCU <CH+/->

- Нажмите кнопку <CH +/->, чтобы менять каналы при просмотре ТВ-передачи. При успешном изменении канала на экран выводится баннер программы.

- При нажатии кнопки <+> во время телевещания на экран будет выводиться краткий обзор.

- Для удаления краткого обзора снова нажмите кнопку <+>.

3.1.3 Кнопка блока ДУ <BACK>

- При нажатии кнопки <BACK> во время телевещания будет удален баннер программы.

- При нажатии кнопки <BACK> во время телевещания будет произведена настройка на последний просматриваемый канал.

3.1.4 Баннер информации о программе

- При нажатии кнопки <+> кнопка во время телевещания на экран будет выведен баннер программы.

- Для удаления баннера снова нажмите кнопку <+> или кнопку <Back>.

3.1.5 Настройка на избранные каналы

- Вызовите“Баннер Программы”( “Program Banner”), нажимая кнопки <▲/▼>.

- Нажмите кнопку <Fav>, пока на экране отображен “Баннер Программы”, чтобы настроиться на первый избранный канал.

- Нажмите кнопку <Fav>, пока на экране отображен “Баннер Программы”, чтобы настроиться на следующий “Избранный канал”.

- Нажмите кнопку <Красная>, чтобы удалить канал из списка "Избранных".

Нажатие кнопки <Fav> после короткого перерыва показа “Баннера Программы” не приводит ни к какому действию

Нажатие <CH +/-> производит настройку на следующий/предыдущий обычный канал.

Для настройки на Ваши избранные каналы, перейдите в меню [Setup/User Setup/Edit Favorites].

3.2 Просмотр

3.2.1 Режим ожидания

1. Если Вы нажмете кнопку <Power> при просмотре телепередачи, ресивер перейдет в ждущий режим.

2. При нажатии кнопки <Power> произойдет возврат на предыдущий экран, с которого был переход в ждущий режим.

3.2.2 Громкость и приглушение звука

- Нажмите кнопку <VOL+/->, чтобы увеличить или уменьшить громкость. При этом на экран выводится вертикальная шкала громкости.

- Нажмите кнопку <MUTE>, чтобы выключить звук. Когда канал работает без звука, на экран выводится значок Mute. При нажатии кнопки <VOL+/-> при включенном режиме приглушения звука, происходит отключение режима приглушения звука.

3.2.3 Экранная заставка

- По истечении времени ожидания появляется экранная заставка. Прямая передача на экране исчезает, пока не будет нажата любая кнопка во время перерыва.

Экранная заставка в режиме полноэкранного видео не активируется.

По умолчанию установлено время ожидания, равное 10 минутам.

Конфигурацию экранной заставки можно настроить из меню [Setup/User Setup].

3.2.4 Баннер напоминания

- Перед началом показа установленной программы на экран в течение 5 минут (время по умолчанию) выводится предупреждающее диалоговое окно с напоминанием. Нажмите кнопку <Синяя>, чтобы принять.

- Нажмите кнопку <Красная>, чтобы отменить. ТВ-гид отменяет напоминание и продолжает показ текущего канала.

При выборе "Принять" (“Accept”) происходит настрайка на канал в начальный момент указанной программы.

При выборе "Отклонить" (“Reject”) происходит отмена напоминания, и зритель остается на текущем канале.

Если не предпринимать никаких действий, то после простоя канал останется на текущем канале.

Баннер напоминания должен выводиться на экран, даже если ресивер уже настроен на службу, к которой относится напоминаемое событие.

Время отображения предупреждающего диалогового окна с напоминанием можно настраивать.

Когда не предпринимаются никакие действия, и включена автоматическая настройка, Вы будете автоматически настроены на программу напоминания.

Если автоматическая настройка отключена, Вы будете продолжать смотреть текущий канал.

Чтобы установить будущую программу в режим напоминания, смотрите раздел [5.1.1 ТВ-гид].

4. Обзор меню

4.1 Инструкция по работе с меню

- Нажмите кнопку <MENU>, на экране появится меню.

- Вы можете выбрать подменю с помощью кнопок <▲/▼/◀/▶>, выбранное подменю становятся выделенными.

- Когда Вы выберете желаемое подменю, нажмите кнопку <OK>.

- Нажатие кнопки <BACK> позволяет пользователю вернуться к предыдущему меню.

- Нажатие кнопки <MENU> позволяет пользователю вернуться к просмотру телепрограммы.

4.2 Структура меню

В меню в конце экрана выводится краткая информация.

Что сейчас идет

Просмотреть информацию о программах на каналах ко времени.

Планировщик

Управляет Вашими выбранными программами.

Настройки

Родительский контроль: управление заблокированными каналами по уровням родительской оценки.

Пользовательская настройка: изменение других настроек по Вашему желанию.

Настройка системы: установка параметров системы.

Список каналов

Выбор желаемых каналов для просмотра.

BMail

Сообщения : проверка информационных сообщений, отправленных компанией AORA TV.

Состояние счета : проверка состояния счета.

Контактная информация

Просмотр контактной информации.

5. Работа меню

5.1 Программа телепередач

[Главное меню] → [Что сейчас идет]

5.1.1 ТВ-гид

Вы можете просмотреть информацию о программах на каналах по времени. Вы можете также получить доступ к ТВ-гиду всех каналов, нажав кнопку <EPG>.

- Используйте кнопки <▲/▼/◀/▶> для перехода между списками каналов и списками событий, затем пролистайте события выделенного канала.

- Нажмите кнопку <Синяя>, чтобы увидеть расписание на следующие 24 часа.

- Нажмите кнопку <Желтая>, чтобы увидеть расписание на предыдущие 24 часа.

- Если в сетке не перечислены никакие каналы, недоступны никакие опции цветовых ключей.

Установка будущей программы для напоминания

- Выделите будущую программу в меню “ТВ-гид” (“Program Guide”) или баннере программы.

- Нажмите кнопку <OK>/<+> и выберите “Установить напоминание ”.

- Нажмите кнопку <Back>.

- Данный значок указывает на то, что программа выбрана для напоминания.

5.1.2 Список событий

Вы можете просмотреть список событий.

- Выделите текущее событие и нажмите кнопку <◀>, чтобы переместить курсор в список каналов.

- Нажмите <OK>, чтобы увидеть список событий, имеющих отношение к выбранному каналу.

- Используйте кнопки <CH+>/<CH->, чтобы перемещаться по странице вверх/вниз. Навигация является некруговой:

- при нажатии <Down> на последнем канале в списке не приводит ни к какому действию

- при нажатии <Up> на первом канале в списке не приводит ни к какому действию

5.1.3 Фильтрация по типу канала

Вы можете просмотреть тип канала по жанру, т.е. «Все каналы», «Детские», «Образовательные», «Развлекательные», «Фильмы», «Спорт», «Новости», «Открытое вещание», «Радио» и «Избранное».

- Нажмите кнопку <Зеленая>, чтобы переместить курсор во вкладку Channel Type (тип канала).

- Листайте по жанрам, используя кнопки <◀/▶>.

- Выберите необходимый жанр, нажав кнопку <OK>

- В программе телепередач перечислены каналы выбранного жанра. Тип перечисленных каналов указан на вкладке Жанр (Genre).

5.1.4 Управление избранным

Вы можете управлять избранными каналами.

- Выделите текущее событие и нажмите кнопку <◀>, чтобы переместить курсор в список каналов.

- Нажмите кнопку <Красная>, чтобы добавить выделенный канал к Избранному.

- Будет отмечен указательный значок.

- Нажмите кнопку <Красная>, чтобы удалить выделенный канал из Избранного.

Чтобы выбрать Ваши любимые каналы, зайдите в меню [Setup/User Setup/Edit Favorites].

5.2 Планировщик

Вы можете управлять своими выбранными программами.

[Главное меню] → [Планировщик]

- Вы можете просмотреть все выбранные Вами программы.

- Выберите программу и нажатие кнопку <OK>. Если Вы выберете ‘Cancel’ ('Отмена'), отмененная программа будет удалена из Планировщика.

- Иначе, нажмите кнопку <Красная>, чтобы отменить выделенную программу на вышеупомянутом экране.

5.3 Настройки

5.3.1 Родительский контроль

Вы можете управлять заблокированными каналами, если Вы не хотите, чтобы их смотрели другие.

[Главное меню] → [Настройки] → [Родительский контроль]

Блокировка канала

- Вы можете заблокировать определенные каналы, если Вы не хотите, чтобы их смотрел кто-то еще.

- После ввода Вашего PIN-кода выберите канал, который будет заблокирован и нажатие кнопку <OK>. После блокирования всех каналов Вы хотите заблокировать, перейдите к пункту Apply Changes (Применить изменения) и нажмите кнопку <OK>.

- Нажмите кнопку <Желтая>, чтобы отсортировать каналы.

- Используйте кнопку ▲/▼, чтобы перемещаться между опциями по типу, «Все каналы», «Детские», «Образовательные», «Развлекательные», «Фильмы», «Спорт», «Новости», «Открытое вещание», «Радио» и «Избранное».

- Нажмите кнопку <Желтая>, чтобы отклонить меню по типу.

Настройка оценок

- Вы можете управлять заблокированными каналами при помощи родительского уровня оценок.

- Выберите или отмените выбор оценок, используя кнопку <OK>.

- Нажмите кнопку <Синяя>, чтобы сохранить изменения.

- Нажмите кнопку <BACK> без сохранения изменений.

Изменение PIN-кода меню

- Вы можете изменять/устанавливать PIN-код, чтобы просматривать заблокированные или закрытые родителями каналы.

- Введите свой текущий PIN-код (значение по умолчанию «0000»).

- Введите свой новый PIN-код.

- Подтвердите, повторно введя Ваш новый PIN-код. Если и первый и второй PIN-коды совпадают, Ваш PIN будет успешно изменен.

- Нажмите кнопку <Синяя>, чтобы сохранить изменения.

- Диалоговое окно исчезнет по истечении времени.

5.3.2 Пользовательские настройки

Вы можете изменять следующие настройки.

[Главное меню] → [Настройки] → [Пользовательские настройки]

Редактирование избранного

- Вы можете назначать свой список избранного.

- Добавьте или удалите избранное при помощи кнопки <OK>.

- Нажмите кнопку <Желтая>, чтобы отсортировать канал.

- Используйте кнопку ▲/▼, чтобы перемещаться между опциями по типу «Все каналы», «Детские», «Образовательные», «Развлекательные», «Фильмы», «Спорт», «Новости», «Открытое вещание», «Радио» и «Избранное».

- Нажмите кнопку <Желтая>, чтобы отклонить меню по типу.

- Нажмите кнопку <Красная>, чтобы вывести на экран список избранного.

Уведомления

- Продолжительность показа баннера: устанавливает время отображения баннера.

- Напоминание об автоматической настройке: приводит к автоматической настройке ресивера на выбранную программу при запуске программы.

- Уведомление с напоминанием: устанавливает время, в течение которого на экране отображается напоминание перед запуском выбранной программы.

Настройки экранной заставки

- Вы можете установить время, в течение которого на экране выведена экранная заставка.

5.3.3 Настройки системы

Вы можете изменять следующие настройки.

[Главное меню] → [Настройки] → [Настройки системы]

Настройки спутника

- После ввода Вашего “PIN-кода” Вы можете настроить блоки с низким уровнем шума (LNB) спутниковых тарелок, подключенных к Вашему ресиверу в меню “Настройка LNB” (“LNB Setup”).

- Тип LNB: устанавливает тип LNB, который используется для соответствующей тарелки.

- Нижняя частота диапазона гетеродина: устанавливает нижнюю частоту диапазона гетеродина LNB.

- Верхняя частота диапазона гетеродина L.O. LNB. устанавливает верхнюю частоту диапазона гетеродина LNB.

- Нажмите кнопку <OK> когда Вы находитесь в Настройках LNB, чтобы перейти к «Настройке сигнала». «Настройкой сигнала» Вы можете выбрать один из параметров сигнала Вашего ресивера для приема телевизионных программ AORA.

- Установите параметры и нажмите кнопку <OK>, чтобы пойти к уровню сигнала и экрану качества. Вы можете настроить блоки LNB тарелок, присоединенных к Вашему ресиверу в «Настройках LNB».

- Нажмите кнопку <OK>, чтобы перейти к экрану «Блокировка сигнала» (“Signal Lock”), на котором указан уровень сигнала и качество.

- В процессе приема NIT & BAT на экране появляется возможность нажатия "OK”. Нажмите кнопку <OK>, чтобы перейти к экрану «Настройки системы» (“System Setup”).

- Если сигнал не заблокирован в течение 8 секунд, появляется диалоговое окно.

- Диалоговое окно исчезает через 5 секунд, и пользователь переходит на экран «Настройка точки входа» (“Entry Point Setup”).

Диагностика

- Вы можете просмотреть информацию об аппаратных средствах и программном обеспечении Вашего ресивера.

Параметры установки

< Настройка телевизора >

- Вы можете установить тип телевизора, размер телевизора и размер экрана.

< Радиочастотный выход >

- Вы можете установить “Тип РЧ-выхода” и “Канал РЧ-выхода”.

- Поддерживаемые каналы находятся в диапазоне от 21 до 69.

< Часовой пояс >

- Вы можете выбрать «Часовой пояс» (“Time Zone”).

- Доступные параметры:

- WIB (GMT +7)

- WITA (GMT +8)

- WIT (GMT +9)

< Восстановить заводские настройки >

- Вы можете восстановить заводские настройки.

- Для дальнейших действий смотрите п. 2.3 «Первоначальная установка».

5.4 Список каналов

Вы можете составить список телеканалов AORA и каналов, которые Вы добавили.

[Главное меню] → [Список каналов]

- Чтобы сделать предварительный просмотр, перейдите на канал и нажмите кнопку <OK>. Если Вы еще раз нажмете кнопку <OK>, то видео станет полноэкранным.

5.5 Почтовые сообщения BMail

Компания AORA TV периодически отправляет Вам информационные сообщения. Вы можете просмотреть эти сообщения в разделе «Bmail». Вы также можете перейти в «Bmail», нажав кнопка <BMAIL> на Вашем пульте ДУ.

[Главное меню] → [BMail]

5.5.1 Сообщения

- На экране списка сообщения отображаются все полученные сообщения.

- Нажмите кнопку <OK>, чтобы прочитать сообщение. Чтобы удалить прочитанное почтовое сообщение, нажмите кнопку <КРАСНАЯ>.

- ♣	Почтовые сообщения BMail имеют срок хранения. После истечения срока хранения почтового сообщения, оно автоматически удаляется ящика входящих сообщений.

- ♣	Срочная почта BMail выводится на экран другим цветом, при нажатии кнопки <BMAIL> будет непосредственно выведен этот экран.

- Значок конверта указывает на то, что было получено срочное письмо.

- Нажмите кнопку <BMAIL>, чтобы непосредственно перейти к списку писем BMail.

5.5.2 Состояние счета

- Вы можете просмотреть состояние своего счета.

5.6 Контактная информация

Ресивер обновляется компанией AORA TV при добавлении новых опций. Для получения дополнительной информации Вы можете зайти на экран справочной информации, нажав кнопку <HELP>.

[Главное меню] → [Контактная информация]

- Для получения информации относительно услуг AORA TV, пожалуйста, пишите по адресу электронной почты «000@000.000».

Дополнительная информация

A.1 Поиск и устранение неисправностей

По разным причинам с ресивером могут быть проблемы. Проверяйте ресивер в соответствии с описанными ниже процедурами.

Если Вы не можете решить проблему, даже пройдя последовательность процедур поиска и устранения неисправностей, пожалуйста, свяжитесь с AORA TV. Не открывайте крышку ресивера. Это может привести к опасной ситуации.

| Признак | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| На лицевой панели не выводятся никакие сообщения | Не включен шнур электропитания. | Проверьте, чтобы кабель питания был включен в сетевую розетку. |
| Нет изображения или звука | Неправильное соединение с Аудио/Видеовыходом ресивера и телевизором. | Правильно подключите Аудио/Видеовыход ресивера к телевизору. |
|  | Неправильное присоединение антенны. | Правильно присоедините антенный кабель. |
|  | Нет сообщения или появляется сообщение о слабом сигнале. | Проверьте другое устройство, подключенное между антенной и ресивером, или отрегулируйте положение антенны. |
|  | Звук отключен | Нажмите кнопку <MUTE>. |
|  | Телевизор выключен. | Включите телевизор. |
| Нет изображения | Ресивер не может принимать сигнал. | Проверьте кабель антенны, замените кабель или плотно присоедините кабель к ресиверу. |
|  | Неправильные значения некоторых параметров блока настройки. | Правильно установите значения параметров блока настройки. Смотрите меню установки. |
| Нет никакого сигнала или сигнал слабый | Слишком сильный сигнал. | Подключите аттенюатор сигнала к входу сигнала. |
|  | Антенна слишком маленькая. | Замените на большую антенну. |
| Не работает пульт дистанционного управления | Батареи блока ДУ не вставлены или могут быть израсходованными. | Проверьте, правильно ли вставлены батареи в Вашем блоке ДУ. Проверьте и замените батареи блока ДУ. |
| Низкое качество изображения | Потеря сигнала в кабеле. | Установите антенну в таком месте, где нет помех. Размещайте кабель питание и кабель спутниковой антенны вдали друг от друга. Проверьте уровни сигнала и отрегулируйте Вашу антенну, если уровень слишком низкий. На уровень сигнала могут влиять погодные условия. |
| Меньше каналов при сканировании |  |  |

A.2 Технические условия

1. Блок настройки и демодулятор

| Параметр | Технические условия |
| --- | --- |
| Диапазон частот входного сигнала | 950МГц - 2150 МГц |
| Уровень входного РЧ сигнала | -25 ~ -65дБм |
| Импеданс РЧ | 75 Ом |
| Питание LNB | 13/18 В пост.ток, Макс. 350мА |
| Тональный переключатель LNB | 22кГц +/-2кГц, 0.6Впик. +/-0.2В |
| Демодуляция | DVB-S(QPSK) и DVB-S2(QPSK, 8PSK) |
| Скорость передачи символов | 1~45Mс/с/SCPC, MCPC |

2. A/В декодирование транспортного потока MPEG

| Параметр | Технические условия |
| --- | --- |
| Транспортный поток | MPEG-2 ISO/IEC 13818 ТУ на транспортный поток |
| Видео | MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC |
| Аудио | MPEG-1/2 аудио уровень 1,2, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC+ HE |
| Формат изображения | 4:3 или 16:9 |
| Активных пикселей | 720x576i |
| Аудио режим | Стерео |
| Частота дискретизации аудиоматериала | 32/44.1/48кГц |

3. Разъем

| Порт | Технические условия |
| --- | --- |
| Вход LNB ПЧ | Тип F, IEC 60169-24 гнездовой |
| Выход ТВ(РЧ) | Штекер типа DIN, IEC 60169-2 штыревой |
| Видео | RCA (CVBS) |
| Аудио | RCA (аудио Л, П) |

4. Внешние характеристики

| Параметр | Технические условия |
| --- | --- |
| Входное напряжение | DC- IN 12В (адаптер источника электропитания) |
| Потребляемая мощность | Макс. 18Вт |
| Габариты | 200 x 135 x 44 (мм3) |
| Вес | 0.9 кг |
| Условия эксплуатации | Температура (0~55℃) / Влажность (-70%) |
| Условие хранения | Температура (-20~60℃) / Влажность (-90%) |

5. Интерфейс карты доступа

| Параметр | Технические условия |
| --- | --- |
| Разъем для карты доступа | 1-разъем, ISO 7816 |